
[image: image1.jpg]


ФУД ПУ
Шланг Томифлекс типа "Фуд-ПУ" из полиуретана
Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм 
	Вес, г/м 
	Толщина стенки, мм 
	Радиус изгиба, мм 
	Давление рабочее, бар 
	Максимальное давление, бар 
	Вакуум, м/H2O 
	Длина бухты, м 
	Объём упаковки, м3 

	20
	260
	3,1
	125
	5
	15
	7
	30
	0,085

	25
	340
	3,4
	135
	5
	15
	7
	30
	0,087

	30
	360
	3,4
	150
	5
	15
	7
	30
	0,089

	32
	390
	3,4
	155
	5
	15
	7
	30
	0,099

	35
	440
	3,5
	170
	5
	15
	7
	30
	0,108

	38
	520
	3,8
	185
	5
	15
	7
	30
	0,117

	40
	550
	3,8
	195
	5
	15
	7
	30
	0,135

	45
	670
	4,1
	215
	5
	15
	7
	30
	0,157

	50
	800
	4,4
	235
	5
	15
	7
	30
	0,198

	55
	880
	4,4
	235
	5
	15
	7
	30
	0,201

	60
	970
	4,5
	275
	5
	15
	7
	30
	0,250

	63
	1000
	4,5
	285
	5
	15
	7
	30
	0,270



